2026年中国大学生机械工程创新创意大赛——包装与食品工程创新创意赛

揭榜挂帅类企业指定命题

| 命题编号 | ZY202603 | 命题名称 | 整形投盒装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命题企业 | 青岛正亚机械科技有限公司 | 联系人及联系方式 | 高晓丹17806232785 |
| 命题背景 | 现有制面生产线的散落直面条进入到模具容器（面盒）后的面形不理想，直条面面丝柔韧性差，无法完全投入到面盒内，出现面条搭在面盒边缘，或超出面盒上沿等现象，导致成品面块出现面形差、克重偏差等，故需开发一套直条面的整理投盒装置。 注:通常方便面面条经过蒸煮、调味后会形成柔韧性较好的波纹形面丝，然后经切断机按照需求长度切断后，利用其重力作用通过落面滑槽及投面装置投入到连续运行的模具容器内。 |  |  |
| 命题要求 | 本命题旨在开发一套能将垂直通道上的多列直条散落面(通道中心距155 mm)通过本装置的整形作用形成面丝交缠在一起的团状并投放到投面装置上，然后再投入到模具容器内。 |  |  |
| 技术指标 | 1. 产能：多分路，速度≥36排/min； 2. 整形成功率：≥95%. |  |  |
| 成果形式 | 作品需最终提供如下成果，其中作品方案为必交项，其余成果为加分项。 1. 作品方案：介绍项目的技术实现可行性，理论计算依据及相应配套元件的选型依据，相应试验结果及数据分析结论 2. 图纸设计：完整的图纸设计 |  |  |
| 完成时间 | 具体时间安排见大赛公告。 |  |  |
| 其它要求 | 本项目建议团队成员应以具有相关专业背景。企业将为项目提供必要的技术支持，并解答相关技术问题。 技术保密：项目过程中企业提供的数据、文档、技术资料等信息均为企业所有，团队须严格遵循企业所制定的相关保密规定，确保不出现任何形式的泄密或违规使用情况。 |  |  |