2026年中国大学生机械工程创新创意大赛——包装与食品工程创新创意赛

揭榜挂帅类企业指定命题

| 命题编号 | KY2020602 | 命题名称 | 果蔬汁浆流态冰温锁鲜技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命题企业 | 江苏楷益智能科技股份有限公司 | 联系人及联系方式 | 孙芳 13814278708 |
| 命题背景 | 果蔬汁是应用最广泛的果蔬深加工制品。果蔬采收旺季原料集中上市，企业为抢抓加工窗口期，通常将新鲜果蔬先行加工为果蔬汁基料，采用大规格灌装后入冷库低温冻藏，待淡季再进行调配标准化生产。 现有模式下，大包装物料入库后自然冻结周期长，慢速结冰易生成粗大冰晶，破坏果蔬汁组织结构，造成风味、营养及品质劣变。针对这一行业痛点，本课题聚焦果蔬汁灌装入库前快速预冷锁鲜技术，通过机械制冷预冷调控，使果蔬汁在保持流态特性的同时生成均匀微细冰晶，实现加工过程高效锁鲜，从源头解决传统慢冻带来的品质下降问题，为果蔬汁基料低碳保质贮藏提供新型工艺与装备解决方案。 |  |  |
| 命题要求 | 本命题旨在研发果蔬汁大规格灌装冷冻前预冷果蔬汁的装备或结构，提供1项能够有效降低大规格果蔬汁浆灌装后入库冷冻时间，并保持果蔬汁浆流态化状态的锁鲜技术。 |  |  |
| 技术指标 | 1.产能≥1 t/h； 2.微细冰晶直径≤50 μm，分布均匀度≥80%； 3.制冷装备综合能耗降低15%以上； 4.营养成分保留率提升10%以上。 |  |  |
| 成果形式 | 作品需最终提供如下成果，其中作品方案为必交项，其余成果为加分项。 - 作品方案：记录项目的研究背景、技术实现、测量数据、实验结果及数据分析。 - 图纸设计：完整的图纸设计。 |  |  |
| 完成时间 | 具体时间安排见大赛公告。 |  |  |
| 其它要求 | 本项目建议团队成员应具有相关专业背景。企业将为项目提供必要的技术支持，并解答相关技术问题。 技术保密：项目过程中企业提供的数据、文档、技术资料等信息均为企业所有，团队须严格遵循企业所制定的相关保密规定，确保不出现任何形式的泄密或违规使用情况。 |  |  |